# HPLC KONIK INSTRUMENTS, INC

1 KNK-560-410 HPLC ANALITICO FORMADOR DE GRADIENTES A BAJA

PRESIÓN K-560

Incluye:

- Bomba 560 con cabezal se 10 ml de SS

- Valvula de inyección con loop analitico y soporte para

montar a válvula

- Control Electronico

- Desgasificador a vacío de 4 canales

- Bandeja para solvente con botellas de 1.000 ml

- Columna y kit de instalación analítico en SS.

Bomba analítica de HPLC de altas prestaciones, basada

en doble pistón en serie asimétrico con compensación

automática de la compresibilidad del disolvente y

cabezal analitico de 10ml en acero inoxidable.

Funcionamiento libre de pulsaciones. Presenta un

concepto altamente innovador de control electronico,

manejo de bomba, suspension de pistones,

transductores de presion y valvulas de chequeo que

expande su funcionalidad e incrementa su fiabilidad.

Sistema de lavado de pistones y retenes. Contiene un

procesador de altas prestaciones y una valvula de

gradiente de tres vias que permite la formacion de

gradientes ternarios a baja presion con una sola

bomba. Interrupcion automatica y electronica del flujo

cuando se sobrepasan las presiones maximas o

minimas. Rango completo de cabezales en acero

inoxidable o ceramico inerte.

Especificaciones:

- Rango de flujos: 0.01 - 10 ml/min con el cabezal de

10 ml.

- Precisión de flujo: < 1% RSD a 1 ml/min

- Presión máxima de trabajo: 40 MPa con cabezal SS o

cerámico de 10 ml

- Lavado de pistones y sellos

# KONIK INSTRUMENTS, INC.

- Válvula de purga y cebado

- Programación de la presión máxima y mínima.

- Inicio gradual de la bomba para proteccion de la

misma.

- Incluye supresor de pulsaciones electrónico

- La opcion LPG para formacion de gradientes incluye:

microprocesador para programacion de gradientes,

eventos, almacenamiento de hasta 10 programas

analiticos en memoria permanente, encadenado de

metodos, informe GLP, etc.

- Programación a traves de teclado y pantalla del

microprocesador o a traves de software de control

opcional.

- Interfase RS-232

- Salidas para control de hasta 8 eventos (TTL, reles

OC)

- Control de flujo analogico por voltaje de 0 a 10V

Pesos y dimensiones:

Bomba 560 A: 220Wx170Hx450D mm /9 Kg

Controlador 550 A: 226Wx135Hx390D mm /4.8 Kg

Bandeja de disolventes: 226Wx135Hx390D mm /1.5 Kg

ECCI: 200Wx60Hx225D/1.5 Kg

Indicar voltaje con la orden de compra.

2 KNK-069-200 DETECTOR UV-VIS 560 CON CELDA DE FLUJO

El detector KONIK UV 560 es un espectrofotómetro de

HPLC recientemente desarrollado para el trabajo de

rutina en el laboratorio.

Combina un atractivo y funcional diseño KONIK con

nuestro efectivo diseño de detección fotométrico.

Además de excelente capacidad de medida, este

detector de UV tiene pequeñas dimensiones, robustez,

y alta flexibilidad. El detector garantiza funcionamiento

óptimo con alta sensibilidad con posibilidad de

programación de longitud de onda en el rango

190-800nm. El detector puede usarse en cromatografia

analítica así como en cromatografía preparativa según

la celda de flujo seleccionada.

El detector UV 600 se puede controlar con el software

Konikrom Plus o bien con el touchpad del panel

delantero (operación independiente). La señal de

salidad está disoponible en modo digital y analógica.

Especificaciones:

Rango de longitud de onda: 190-600 nm, filtro de corte

Fuente de luz: Deuterio

Anchura de banda: 6 nm

Precisión longitud de onda: ± 1 nm

Reproducibilidad: ± 0.5 nm

Page 2Item Código Descripción Precio Qty Extendido

Ruido (celda vacía, 240nm, TC 1s): < 0.5x10-5 AU

Deriva (celda vacía, 240nm, 1h): < 1x10-4 AU/h

Constantes de tiempo: Rápida, Media, Lenta

Programación: 3 cambios de longitud de onda durante

el análisis

Salida analógica (Integrador): ±1 V/AU

Interfase: RS232

Suministro eléctrico: 110, 115 y 230; 50/60Hz

Dimensiones y peso: 220 x 170 x 450 mm (Ancho x

Alto x Fondo) / 11.0 kg

Celda de flujo suministrada con el equipo: Estandar

Analítica; Vol. 10μL; camino óptico 5mm; diámetro

capilares entrada 1/16" x 0.2mm; diámetro capilares

salida 1/16" x 0.5mm. Disponibles otras celdas de flujo:

celda preparativa y microcelda.

3 KNK-725-010-A

DD

SISTEMA DE TRATAMENTO DE DATOS KONIKROM

PLUS ADD-ON INSTRUMENTO SIMPLE

Sistema completo multitarea de tratamiento de datos

de cromatografía que permite la adquisición y el

procesado de los mismos. Incluye: software en CD,

módulo de control para los Konik GC 4000 y 5000,

interfaz K2 y Automuestreador Robokrom, cables y

manual impreso.

Características:

- Konikrom Plus es un software a 32-bit para múltiples

instrumentos y múltiples detectores. Dependiendo de

las opciones adquiridas, un único software puede

soportar simultáneamente hasta 4 cromatógrafos o

nstrumentos con hasta 12 detectores o canales cada

uno.

- Control total de los instrumentos Konik HRGC 4000 B,

5000A, 5000B, interfaz K2, Automuestrador Robokrom

y opcionalmente HPLC 560 y 600, MS Q12 así como

otros sistemas cromatográficos de diferentes marcas.

- Adquisición de datos: de cualquier detector desde

cualquier cromatógrafo disponible en el mercado con

salida de voltaje estándar analógica situado hasta a 30

m de distancia. La adquisición digital esta disponible

como opción para algunos instrumentos seleccionados.

- Rango de medida: Bipolar 156, 1250, 10000 mV.

Frecuencia de integración hasta 100 Hz, resolución de

24-bit con 4 entradas auxiliares y 8 salidas auxiliares.

- Sus algoritmos optimizados permiten detectar

centenares de picos en una sola adquisición. Fácil

reprocesado de los datos adquiridos. Archivos

separados para datos, métodos y parámetros de

calibración.

- Hasta 27 parámetros diferentes de integración

(anchura de pico, umbral, pendiente,.....) pueden

programarse en el tiempo y guardarse en la tabla de

integración para asegurarse una óptima integración de

los picos. Fácil integración con el ratón del ordenador y

re-integración automática.

- 6 tipos de curves de calibración, hasta 20 niveles,

picos de referencia, grupos, ilimitado número de picos

patrón, LOD, LOQ.

- Todos los parámetros de los datos, de integración de

picos y calibración se pueden grabar en un archivo

editable que se puede usar como plantilla de método.

- Adquisición y visualización simultanea de señales de

múltiples detectores, superposición, operaciones

matemáticas con cromatogramas, rotulado a medida y

etiquetas para cromatogramas, uso de picos de

referencia y editado de una re-calibración son todo ello

características estándar.

- Tipos de cálculo con y sin calibración (métodos

internos y externos), parámetros de picos individuales

para el evaluado de la eficiencia de la columna y

cromatógrafo, test de idoneidad del sistema opcional

(System Suitability Test). 12 operadores matemáticos

pre-definidos, 15 funciones básicas y 4 funciones

resumen, indices Kovats, calculo ruido/deriva, …

- Tabla integrada de resultados a gusto del usuario,

columnas con cálculos definidos por el usuario, tabla

resumen, protocolos hechos a medida, vista previa de

impresión, impresión a archivo PDF...

- Exportación/importación de datos: ASCII, AIA, dBase

- Secuencias, lanzamiento automático de comandos o

aplicaciones seleccionadas, después de adquisición,

post-adquisición, adquisición de lotes desde el

automuestrador. Completo control del Automuestreador

Robokrom en todos sus modos de trabajo.

- Soporte completo para GLP/ 21 CFR Part 11: clave de

protección, caducidad de la clave, firma electrónica,

revisado de ensayos, cuentas de usuario con reglas de

acceso, IQ (incluido para probar la instalación del

software y la supervisión correcta de los resultados) y

OQ (el kit de validación opcional incluye un generador

de cromatogramas y una utilidad del software)

Configuración mínima del PC recomendada (no

incluida):

PC Pentium 900 MHz, 256 Mb RAM, 1280 x 1024,

Resolución de monitor 64 Kb, CD-ROM drive, slot PCI

libre para convertidor A/D y puerto USB. Sistema

Operativo Windows® XP

Actualizaciones opcionales:

- Actualización de hasta 16 canales para adquisición de

datos. Cuatro instrumentos independientes con 4

detectores cada uno.

- Kit de validación para OQ.

- SST - System Suitability Test.

- Control para GC de marca No-Konik, HPLC,

automuestrador

- Módulo GPC.

Page 4Item Código Descripción Precio Qty Extendido

- Módulo de datos PDA.

- Software de evaluación off-line.

- Konikrom Plus MS para control y Tratamiento de

Datos del Espectrómetro de Masas MS Q12

Opcional Automuestreador4 KNK-415-020-15

AUTOMUESTREADOR ROBOKROM PARA HPLC

El Automuestreador Multimodo ROBOKROM es un

concepto único de KONIK. Este nuevo instrumento

realza el enorme potencial del GC y HPLC a límites

inesperados en el análisis de matrices complejas tales

como agua (de bebida, reciclada, rio, lagos, mar, lodo,

etc), aire, suelos, sangre (alcohol y drogas de

metabolismo), orina (drogas y ácidos metabólicos),

productos naturales (sabores, aromas, aceites

esenciales), residuos (monómeros, solventes,

pesticidas, PCBs, PAHs, dioxinas). Además permite la

automatización de técnicas tales como el Espacio en

Cabeza, Purga & Trampa, desorción térmica,

microextracción, etc.

Características Generales:

- Robot triaxial: desplazamiento en X-Y

- Brazo horizontal simétrico. El microcontrolador puede

estar colocado en el lado derecho o izquierdo

- El brazo vertical sujeta las agujas y jeringas

- Bandeja de 15 viales de 2 ml y bandeja y viales de

6-10ml para solvente y desecho.

- Fácil programación a través del teclado del

microprocesador del Robokrom (pantalla de 20

caracteres y 4 líneas) o a través del software Konikrom

Plus

- Concatenación métodos/ modo desarrollo de método:

hasta 10 métodos diferentes pueden ser almacenados

en el microprocesador y un número ilimitado usando el

software Konikrom Plus

- Incorpora autodiagnóstico

- Controles de la temperatura PID

- Incorpora puertos de comunicación RS-232 y RS-485

MODO LC, Automuestreador para Cromatógrafo de

Líquidos:

- Para muestras líquidas

- Alta exactitud en la dosificación

- Ciclos programables de limpieza y lavado

- Técnica estándar externa

- Disponible la técnica de separación aire/solvente

- Diferente volumen programable. Jeringas de

volúmenes: 0.5, 1, 2, 5, 10, 25, 100 y 500 μl

- Volumen de inyección: programable desde 0.1 μl a

500 μl dependiendo del tipo de jeringa

- Velocidad de émbolo: programable desde 1 μl/sec a

5000 μl/sec dependiendo del tipo de jeringa. Velocidad

de subida y bajada programable en muestra, solventes

e inyector

- Posición de inyección: izquierda o derecha. Movible en

el eje X e Y y ajustable a cualquier HPLC

- Inyección doble y dual en un GC con doble inyector y

con doble columna casi simultáneamente

- Controlado por software Konikrom Plus y/o

programación por teclado independiente

- Bandejas de viales

- Válvula de inyección de 6-vías adaptada desde el GC

al HPLC

- Inyección con loop parcialmente lleno o lleno

(inyección de volumen real variable)

- Control opcional del horno de columna externo

- Modo de trabajo dual: GC o HPLC si los kits de

instalación de ambos modos se han adquirido

- Adaptable a cualquier GC o HPLC del mercado

REQUIERE el kit de instalación para Robokrom LC, P/N:

KNK-415-320-15.

Kit de instalación para GC P/N KNK-415-310-15

opcional para permitir modo de trabajo dual como

automuestreador para GC y HPLC

Otros módulos disponibles de forma opcional son (para

ampliaciones o adquisiciones posteriores):

KNK-415-510, HSV, Válvula calefactada de 6-vías y

línea de transferencia hs.

KNK-415-520, PTV, Válvula calefactada de 10-vías,

línea de transferencia y trampa calefaccionada para

P&T.

KNK-415-530, VM, Movimiento de viales.

KNK-415-540, LVH, Calefacción en viales laterales

KNK-415-550, TTC, Control de la temperatura en la

bandeja.

KNK-415-560, MS Agitación magnética.

KNK-415-570, SPLC, SPME semiautomática para

conexión con LC.

KNK-415-580, CT, Trampa criogénica para P&T o TD.

KNK-415-595, TM, Movimiento de bandeja

Muchas aplicaciones requeriran de la actualizacion al

movimiento de bandeja.

Indicar voltaje con el pedido.

5 KNK-415-320-15 KIT DE INSTALACION PARA ROBOKROM EN MODO LC

Incluye:

A5148ADAP--B-0 Adaptador inferior para jeringa 0.5, 1,

25, 100 y 500μl (pk1)

AS5147ADAP100-0 Adaptador superior para jeringa de

100μl (pk1)

ACH80665 Jeringa 100μl (pk2)

29FIJ04516/ Llave fija 1/4" - 5/16" (pk1)

KNK-V00-060-I Viales de deshecho de 6ml (PK10)

KNK-TPL-200-I Tapones de 20 mm para viales de

deshecho (pk10)

KNK-V01-020 2 ml VIAL (PK50)

Otros opcionales

6 KKS-011385 NUCLEOSIL 100, NH2, 5um, 15 cm x 0,46 cm

7 KNK-069-260 DETECTOR UV DAD 700

El Konik DAD 700 es un detector compacto de arreglo

de diodos con un monocromador CarlZeiss. Tiene

detector de pico y reciclador de solvente integrados.

El software Konikrom Plus permite el control y

adquisicion de datos y la operacion de longitud de

ondas multiples, cromatogramas bidimensionales y

tridimensionales, pureza de pico, libreria de espectros y

mas.

Caracteristicas:

Rango de longitud de onda: 200-700nm

Fuente de luz: Lampara de Deuterio con 2000h de

tiempo de vida

Precision de longitud de onda: 0.3nm

Resolucion espectral <7nm

Dispersion Pixel 2.01nm

Rango de absorcion 0.001...5.0AU

Celda de flujo: 6mm (9ul)

Interfase USB

Dimensiones / Peso: 160 x 220 x 350 (W XH X D) / 8Kg

8 ACH87900 Hamilton 5 ul 75N Syringe U$D 55,00 2 U$D 110,00

Page 7Item Código Descripción Precio Qty Extendido

9 ACH80300 Hamilton 10 ul 701N Syringe 26s Gauge Cemented

Needle